Ovladač USB modulů řady UDAQ-1208 a UDAQ-1408 verze 1.0.0

(určeno pro Control Web 2000 SP8 a vyšší a systémy W98, W2000, NT4, XP,Vista)

Popis USB modulů řady UDAQ-1x08:

Multifunkční analogové měřicí USB moduly jsou určeny pro připojení analogových, pulsních a digitálních čidel a snímačů.

Moduly obsahují:

- 8 analogových vstupů

- 12 bitů A/D převodník (řada UDAQ-1208)

- 14 bitů A/D převodník (řada UDAQ-1408)

- vstupní rozsah +/-10V

- zesílení 1x až 50x (podle typu modulu)

- 2 čítače 16 bitů

- 2 digitální vstupní kanály

- 1 digitální výstupní kanál (přepínací kontakt relé)

Ovladač je určen pro následující USB moduly TEDIA:

UDAQ-1208

UDAQ-1408

UDAQ-1408A

UDAQ-1408E

Použití ovladače předpokládá znalost UDAQ modulů v rozsahu Uživatelské příručky.

Popis ovladače:

Ovladač Cw_udaq1408.dll zpřístupňuje pro Control Web všechny vstupní a výstupní kanály modulu.

V dialogovém okně ovladače jsou zobrazovány konfigurační parametry modulu ze souboru Cw_udaq1408.par, okamžité hodnoty všech vstupů modulu a poslední zapsané hodnoty výstupních kanálů. Ovladač umožňuje vícenásobné současné použití pro více modulů UDAQ v počítači. Každá instance ovladače musí mít svůj vlastní parametrický soubor (*.par) se specifikací konkrétního UDAQ modulu (viz. popis souboru Cw_udaq1408.par).

Soubor CW_UDAQ1408.DMF:

V souboru Cw_udaq1408.dmf jsou popsány a definovány jednotlivé kanály ovladače.

Definice kanálů NESMÍ být měněna !!!

Definice kanálů:

0 – 7		real input

50 – 51		boolean input

58		longcard input

70		boolean output

78		longcard output

80 – 81		longcard input

82 – 83		longcard output

97		boolean input

98		longcard input

99		string input

100 – 107	longcard output

Popis kanálů:

0 – 7	       analogové vstupy (real)

V ovladači je definováno 8 kanálů pro analogové vstupy.

V parametrickém souboru je jednotlivým logickým

vstupům přiřazen rozsah a přepočtové konstanty vstupu.

Různé UDAQ moduly mohou mít různé rozsahy.

50 – 51	       digitální vstupy (boolean)

58	       digitální vstupy (cardinal)

70	       digitální výstupy (boolean)

78	       digitální výstupy (cardinal)

UDAQ modul obsahuje dva digitální vstupy a jeden digitální

výstup (relé). Přistupovat k těmto vstupům resp. výstupům

je možno buď individuálně (kanály 50-51 resp. 70) nebo

skupinově (kanály 58 resp. 78). V tomto případě jednotlivé

bity kanálu reprezentují jednotlivé digitální vstupy

resp. výstupy.

Digitální vstupy DIN0 a DIN1 jsou zároveň i vstupy pro

čítače CNT0 a CNT1.

80-81          hodnota čítače (cardinal)

Kanály vrací okamžitou hodnotu 16bitových čítačů CNT0 a CNT1.

Vstupy čítačů jsou zároveň napojeny na digitální vstupy DIN0 a DIN1.

82-83          přednastavení čítače (cardinal)

Zápisem do těchto kanálů dojde k přenastavení nové hodnoty

v čítačích CNT0 a CNT1.

97             status zařízení (boolean)

98             status zařízení (cardinal)

99             status zařízení (string)

Kanály indikující aktuální chybový stav UDAQ modulu. V chybovém stavu

je hodnota vstupně-výstupních kanálů neplatná. Ovladač se v tomto

případě snaží restartovat modul a opět spustit měření. Po opětovném

spuštění jsou výstupní kanály na default hodnotě po zapnutí UDAQ

modulu!

Kanál 97 - FALSE = bezchybná funkce modulu

TRUE  = chybový stav

Kanál 98 - chybový kód

0 = V pořádku

1 = Chyba knihovny (nelze vytvořit datovou strukturu)

2 = Chyba knihovny (neplatný pointer)

3 = Chyba knihovny (neplatná data)

4 = Chybný parametrický soubor

5 = Kanál nepoužit

6 = Kanál nedefinován

7 = Chybná REAL hodnota kanálu

8 = Nelze vytvořit okno ovladače

9 = Nenalezen USB modul

10 = Chyba volání funkce knihovny FTDI

11 = Chyba otevření USB modulu

12 = Chyba USB modulu (restart)

13 = Chyba povelu

14 = Chyba synchronizace dat USB linky

15 = Timeout USB linky

Kanál 99 - textové vyjádření chybového kódu

100-107       rozsah analogového vstupu (cardinal)

Kanály určené ke změně rozsahu vstupních analogových kanálů během

měření. Po spuštění aplikace jsou rozsahy kanálů 0 až 7 nastaveny

podle parametrického souboru ovladače a je spuštěno měření. Po zápisu

nového rozsahu do kanálů 100 až 107 je aktuální měření zastaveno,

nastavena nová konfigurace modulu a měření opět spuštěno.

Do kanálů 100 až 107 je zapisován kód nového rozsahu.

0 = 10V

1 = 5V

2 = 2V

3 = 1V

4 = 500mV

5 = 200mV

Různé UDAQ moduly mohou mít implementovány různé rozsahy!

Soubor CW_UDAQ1408.PAR:

Parametrický soubor ovladače obsahuje řadu parametrů pro identifikaci a nastavení karty. Přesný popis parametrů je uveden v souboru Cw_udaq1408.par.

Instalace ovladače:

Ovladač pro CW se skládá ze dvou částí - low-level ovladače UDAQ modulů a vlastního CW ovladače.

Low-level ovladač modulů TEDIA (FTDI DRIVER) je součástí dodávky karet UDAQ modulů a instaluje při prvním zavedení modulu do systému.

Instalace vlastního CW ovladače Cw_udaq1408 spočívá v překopírování souboru Cw_udaq1408.dll do hlavního adresáře CW, souborů Cw_udaq1408.par a Cw_udaq1408.dmf do příslušných podadresářů a vepsání názvu ovladače (Cw_udaq1408.dll) do souboru DRIVERS.INI resp. použít Správce ovladačů systému CW.

V souboru Udaq1408.cw je uvedena jednoduchá demonstrační aplikace použití modulu UDAQ v systému CW.