Popis funkcí knihovny COM_052

PCI052_Open

BYTE		PCI052_Open (BOOL irq);

Funkce vytvoří thread zajišťující komunikaci po sériové lince a naváže s ním spojení. Pokud se spojení provede vrátí funkce hodnotu PCI052_ERROR_Ok, v případě chyby jeden z definovaných chybových kódu. Tuto funkci je vždy nutné vyvolat jako první před jakoukoliv komunikací s deskou (pouze u funkcí PCI052_Configure a PCI052_IsConfigured nemusí být vyvolána). Parametr irq je ignorován, obsluha přerušení je povolena vždy. Je-li třeba zablokovat vyvolání obsluhy přerušení, použijte funkci PCI052_DisableIrq.

PCI052_Close

VOID		PCI052_Close (VOID)

Funkce ukončí thread zajišťující komunikaci po sériové lince. Následující volání komunikačních funkcí budou neplatná. Funkci je nutno volat při zavírání aplikace. Funkce uvolní funkce knihovny pro ostatní procesy.

PCI052_SetMode

VOID		PCI052_SetMode (BYTE mod)

Funkce volí mezi režimem setup a komunikace. Parametr PCI052_MODE_Setup nastaví desku do režimu setup pro nastavování paměti EEPROM. Parametr PCI052_MODE_Comm přepne do režimu komunikace pro vlastní komunikaci s moduly. Bližší informace viz. příručka k PCI052.

PCI052_Command

BYTE		PCI052_Command (BYTE povel)

Touto funcí se spustí zvolený povel aktivního režimu. Funkce vyčká do vykonání povelu a pak se ukončí. O průběhu funkce informuje návratovým kódem.

PCI052_DPRAM_Write

PCI052_DPRAM_Read

VOID		PCI052_DPRAM_Write (BYTE adresa,BYTE data)

BYTE		PCI052_DPRAM_Read (BYTE adresa)

Funkce pro zápis a čtení buňky DPRAM paměti desky. Funkce se použijí při komunikaci s EEPROM pamětí a pro změnu hodnot rychlosti komunikace a timeoutu. Ostatní adresy DPRAM jsou obsluhovány pomoci vlastních funkcí.

PCI052_BLK_Send

PCI052_BLK_SendIrq

BYTE		PCI052_BLK_Send (BYTE cislo_bloku)

BYTE		PCI052_BLK_SendIrq (BYTE cislo_bloku)

Funkce odešle blok dat z paměti DPRAM do určeného modulu. Funkce PCI052_BLK_Send zároveň počká na odpověď, nejdéle však dobou nastavenou hodnotou timeout na adrese 252 DPRAM. Funkce PCI052_BLK_SendIrq odešle blok dat, ale nečeká na odpověď a ihned se ukončí. Tato funkce se používá při komunikaci s obsluhou přerušení, kdy se načítá přijatý blok až při obsluze přerušení. Před použitím funkce musí být naplněn blok daty pomocí funkce PCI052_BLK_Write. Funkce informuje o průběhu návratovým kódem.

PCI052_BLK_Write

BYTE		PCI052_BLK_Write ( BYTE cislo_bloku,

BYTE adresa_modulu,

BYTE funkce,

BYTE periferie,

BYTE prikaz,

DWORD data)

Funkce připraví data do zvoleného bloku paměti DPRAM. Takto připravená data mohou být odeslána funkcí PCI052_BLK_Send. Bližší popis parametrů podle příručky modulu. Funkce imformuje o průběhu návratovým kódem.

PCI052_BLK_Read

BYTE		PCI052_BLK_Read ( BYTE cislo_bloku,

BYTE * adresa,

BYTE * funkce,

BYTE * periferie,

BYTE * status,

DWORD * data_0,

DWORD * data_1,

DWORD * data_2,

DWORD * data_3)

Funkce vyzvedne přijatá data z požadovaného bloku v paměti DPRAM. Návratový kód obsahuje číslo statusu komunikace (viz. Přiručka PCI052), nebo jeden z definovaných návratových kódu.

PCI052_Configure

BYTE		PCI052_Configure (DWORD adresa,BYTE irq)

Funkce může byt použita v případě, kdy aplikaci nevyhovuje program Setup.exe z distribuce driveru. Funkce zapíše zadanou konfiguraci do registrů. Po zápisu je nutné restartovat systém. Parametr adresa je ignorován. Parametr irq určuje číslo COM portu použitého pro komunikaci. O průběhu informuje funkce návratovým kódem.

PCI052_IsConfigured

BOOL		PCI052_IsConfigured (VOID)

Funkce vrátí TRUE pokud je driver PCI_052 nakonfigurován v registrech. Jinak je nutné spustit konfiguraci.

PCI052_CriticalSection

CRITICAL_SECTION *	PCI052_CriticalSection (VOID)

Funkce vrátí ukazatel na interní strukturu kritické sekce. Na rozdíl od původní knihovny jsou kritické sekce funkcí ošetřeny interně, uživatel se o ně vůbec nemusí starat. Funkce vrací ukazatel na simulovanou kritickou sekci z důvodů zpětné kompatibility.

PCI052_EnableIrq

BYTE		PCI052_EnableIrq (VOID)

Funkce uvolňuje obsluhu přerušení.

PCI052_DisableIrq

VOID		PCI052_DisableIrq (VOID)

Funkce zakáže obsluhu přerušení.

PCI052_ClearIrq

VOID		PCI052_ClearIrq (VOID)

Funkce je prázdná. V původní knihovně bylo nutné funkci zavolat vždy jako poslední ve funkci obsluhy přerušení. Zde je přerušení simulováno a vnitřní proměnné se obsluhují automaticky.

PCI052_CfgAdress

DWORD	PCI052_CfgAdress (VOID)

Není implementována. Vrací vždy $300.

PCI052_CfgIrq

BYTE		PCI052_CfgIrq (VOID)

Vrací číslo COM portu použitého pro komunikaci.